长春市妇产医院分诊叫号系统功能要求

软件系统要求 重要性分为“■”、“★”和一般无标示指标。■代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，★代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.1主控软件

1.1.1系统架构要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 系统采用B/S架构，分为管理端与显示端两大部分，能够与分诊叫号集成于统一平台管理 |
| 2 | ■ | 系统所有发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机 |
| 3 | ■ | 信息发布显示端可以是独立的终端，也可以和叫号终端同屏同步显示。 |

1.1.2系统播放要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 系统应支持各种多媒体格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3、 RMVB、FLV等；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式 |
| 2 | ■ | 音频播放要求：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 |
| 3 | ■ | 播放效果要求：图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 |
| 4 | ★ | 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。 |

1.1.3系统管理要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 系统显示端硬件应具备存储功能，可以指定空闲时间发布。带宽占用率低，不会因为信息发布影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 |
| 2 |  | 播放列表可设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 |
| 3 | ■ | 显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。 |
| 4 | ★ | 可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。 |
| 5 | ■ | 系统应具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 |

1.1.4后台控制要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 管理端可通过网络控制各终端端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道、控制和调节声音大小等操作。 |
| 2 | ■ | 系统应能够实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，管理人员可以直接浏览、查询和导出日志文件等 |

1.1.5用户权限划分要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 系统应支持用户权限划分功能，多级管理进行权限的设置，以方便系统的管理及维护 |

1.1.6显示模块要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 支持32位色的高清画面输出，支持横竖屏切换显示 |
| 2 | ★ | 可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等 |

1.2门诊排队叫号系统

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换 |
| 2 | ★ | 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理 |
| 3 | ■ | 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数2-5人不等 |
| 4 | ■ | 系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设灵活简便 |
| 5 | ★ | 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式 |
| 6 | ■ | 支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式 |
| 7 | ■ | 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式 |
| 8 | ■ | 支持患者扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式 |
| 9 | ■ | 支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊 |
| 10 | ★ | 高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制。 |

1.3医技检查排队叫号系统

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换 |
| 2 | ★ | 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列以及自动及人工混合报到三种模式 |
| 3 | ★ | 系统支持对过号患者进行间隔呼叫的设定，设定规设灵活简便 |
| 4 | ■ | 高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制。 |
| 5 | ★ | 显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。 |

1.4 分诊管理软件

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等） |
| 2 | ★ | 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整 |
| 3 | ■ | 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数2-5人不等 |
| 4 | ■ | 支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等 |
| 5 | ★ | 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量 |
| 6 | ■ | 系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。 |
| 7 | ■ | 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队 |
| 8 | ■ | 系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态 |
| 9 | ■ | 支持过号患者、复诊患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，可设置延后位数 |
| 10 | ★ | 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊 |
| 11 |  | 支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息 |
| 12 |  | 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作 |

1.4.1自助签到设备软件技术要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 患者通过自助签到机上报到，签到机采用就诊卡读卡识别患者信息；支持手工输入住院号进行报到 |
| 2 | ■ | 报到时，能够显示排队信息以及当前等候的总人数 |
| 3 | ■ | 系统可自定义设置初诊、复诊、过号患者之间的优先级。支持复诊、过号患者再次报到，重新进入排队队列 |
| 4 | ★ | 可支持多队列一次签到 |
| 5 |  | 可按需排队号票打印 |

1.4.2语音播报软件技术要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； |
| 2 | ★ | 可设定语音（男、女声）、语速、音调; 且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好 |

1.5 医生工作站叫号软件

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 支持医生ID号登录 |
| 2 | ★ | 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换 |
| 3 | ★ | 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能 |
| 4 |  | 支持悬浮窗及自动停靠。 |
| 5 | ■ | 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态 |
| 6 | ★ | 可显示当前呼叫患者检查项目 |
| 7 |  | 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用 |

1.6 HIS系统接口要求

| 序号 | 重要性 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■ | 可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作 |
| 2 | ■ | 支持数据库视图、中间表、webservice、DLL调用、webapi等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交换 |
| 3 | ■ | 可提供同等规模同类项目系统接口范例 |

2.系统综合布线

系统实施中所产生的弱电综合布线工程均由乙方实施，其产生的费用均有乙方承担。乙方需按着甲方所提出的要求实施，布线标准符合国家相关规定。

# 服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| - ■ | 原厂售后服务承诺函 | 所投产品提供至少3年原厂质保并出具原厂售后服务承诺函。 |
| - ■ | 驻场人员要求 | 本项目需驻场工程师 1 名，时间 90 天。 |
|  | 售后服务标准 | 投标人必须为投标文件中所供应和安装的软、硬件产品提供7*24小时服务级别，接到维修通知后，工程师应在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障完全恢复正常服务为止，要求在4小时内解决问题，如无法解决，应提供同档次的设备予以代用。供应商需要在投标文件中承诺实现的措施。服务期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人必须免费负责修理或更换,设备维修期间投标人需免费提供同型号备用机运行。 |
|  | 服务网络 | 在项目运行地点有服务网点，该服务网点需存在5年以上，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。 |
|  | 培训 | 提供主要设备安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |
| - ■ | 集成服务 | 负责设备安装调试，包括所需辅助材料、实施、集成安装费用全部包含在总报价中。效果到达到用户要求为止，供应商需要在投标文件中承诺实现的措施。 |